ОПИСАНИЕ РАБОТЫ  ПО “ДИСПЕТЧЕР-6”

- Необходим компьютер с доступом в интернет и любой браузер (Google Chrome, FireFox, Opera, IE).

- Зайти на сайт http://monitor2.vega-t.com/auth/login  Ввести E-mail и пароль. Кликнуть мышью на кнопке «Войти». Окно сайта для обычного пользователя:

Пользователь может вносить или изменять информацию о маршрутах: название, номер линии, описание, карта маршрута.

Окно сайта для Администратора организации:

Администратор организации может вносить или изменять, , кроме указанных для Пользователя, информацию о самих пользователях.

- В окне маршрута сверху вниз отображаются:

  - № маршрута;

  - Обозначение маршрута;

  - (карта). Клик мышью вызывает изображение маршрута на карте;

  - Количество импульсов (пропорционально длине линии, используется для технологических целей) ;

  - Уровень линии (в процентах, 0 - линия отключена, 100 - линия под охраной)

  - Длина маршрута по карте в метрах;

  - Расчетный коэффициент (используется для технологических целей).

- При отключенной телефонной линии:

  - Уровень равен или немного больше (2…10) нуля;

  - Поле маршрута белого цвета.

- При подключенной телефонной линии с оконечным конденсатором:

  - Уровень равен 100;

  - Поле маршрута зеленого цвета.

- При обрыве телефонной линии (или оконечного конденсатора):

  - Уровень равен от 1 - 99;

  - Поле маршрута красного цвета;

  - Включается звуковой сигнал, на карте отображается маршрут с местом повреждения.

- При коротком замыкании телефонной линии:

  - Уровень равен  111;

  - Поле маршрута красного  цвета.

  - Включается звуковой сигнал.

- При постороннем напряжении на телефонной линии:

  - Уровень равен  220 или 222;

  - Поле маршрута красного  цвета.

  - Включается звуковой сигнал.

- Все аварийные ситуации или изменения в уровне линий регистрируются в журнале (изменения выделены цветом, могут содержать дополнительное текстовое описание)

- Все данные, передаваемые с ТАС-32Е, регистрируются в базе данных и могут быть просмотрены в таблице за определенный период.

- Карта маршрута может быть подготовлена в любой программе, которая сохраняет данные в KML формате, например https://www.google.com/mymaps:

  - Открыть программу:

  - Создать новую карту - пример:   https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z4mSJj_c8JSc.kVItOGGWSvqM&usp=sharing

  - Названия карты, слоя и маршрута должно быть одинаковыми и содержать слово “Маршрут №”;

  - Экспортировать файл в формат (KML)

  - Загрузить карту в соответствующий маршрут.

- Подключение карты к соответствующему маршруту осуществляется в меню “Датчики”

- Подключение других сервисных функций возможно в короткие сроки в случае необходимости и подтверждения заказа.

- Тревожное сообщение может дополнительно отправляться на заданные e-mail адреса. Такое сообщение включает информацию о месте аварии и, при необходимости, снимок карты с отображением маршрута.