СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ (СУОС)

Система предназначена для контроля и управления агрегатами и устройствами станций биологической очистки в ручном и автоматическом режимах, а также передачи информации о состоянии контролируемых устройств по GSM/GPRS каналу на сайт в интернете для удаленного наблюдения.

Станция биологической очистки – локальное очистное сооружение, предназначенное для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения. Процесс очистки основан на аэробном методе очистки. Станция размещена в железобетонных монолитных сооружениях, в которых спланированы различные по своему функциональному назначению резервуары, технологически связанные друг с другом. Из рисунка ниже примера технологической схемы такой станции видно, каким оборудованием надо управлять и контролировать работу станции.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СУОС

Блок

контроля

и

управления

Датчик уровня стоков

Датчик уровня чистой воды

Датчики токов насосов и компрессоров

Электрооборудование:

насосы,

компрессора,

клапана и др.

Блок контроля состояния электросети

Блок связи (Ethernet)

Интернет

Диспетчерская сервисной службы

Управление в ручном режиме

Состояние оборудования, аварии, управление

Блок согласования с мощным электрооборудованием

Датчики давления воздуха и содержания кислорода О2

Обратная связь состояния оборудования