СИГНАЛИЗАТОР ТАС-32Е(Ethernet)

Руководство по эксплуатации

Инструкция по монтажу

Паспорт

Вега-Т.005.001.ПС

ООО "ВЕГА-Т"

Херсон – 2017г.

Содержание

# I. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ    …………………………………………………………………

- Назначение изделия   …………………………………………………………………………………… 3

- Устройство изделия    …………………………………………………………………………………… 3

- Работа изделия    ………………………………………………………………………………………… 4

- Маркировка, пломбирование и упаковка …………………………………………………………….. 4

- Текущий ремонт  …………………………………………………………………………………………. 4

- Хранение и транспортирование ………………………………………………………………………. 5

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ……………………………………… …………………………………….  6

- Общие указания и меры безопасности   ………………………………………………………….…   6

- Монтаж    …………………………………………………………………………………………………..  6

III. ПАСПОРТ    ………………………………………………………………………………………………….. 7

- Основные сведения  ……………………………………………………………………………………. 7

- Комплектность   ………………………………………………………………………………………….. 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ………………………………………………………………………………………………  8

1. Внешний вид Сигнализатора ТАС-32Е(Ethernet) ………… …………………………………………8

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН    ……………………………………………………………………………………..9

I. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данная инструкция описывает основные параметры и функциональные возможности Сигнализатора ТАС-32Е(Ethernet). Инструкция предназначена для специалистов, выполняющих монтаж, пусконаладочные работы и эксплуатацию изделия на объекте.

- Назначение изделия

Сигнализатор ТАС-32Е(Ethernet) предназначен для контроля целостности телефонных кабелей и выдачи информации об авариях в интернет на сайт, адрес которого определяется на этапе ввода в эксплуатацию.

Сигнализатор ТАС-32Е(Ethernet) контролирует целостность  до 256 (16х16)  двухпроводных линий (шлейфов) длиной от 100 до 10000 м с подключенными на концах линий оконечными (образцовыми) конденсаторами.

Отображает на индикаторе:

- Результат опроса плат измерения.

- Факт передачи информации в интернет на сайт.

Передает:

- Тревожное сообщение на сайт в случае нарушения целостности контролируемых линий.

- Отправка регулярных (с периодом 3-5 мин.) сообщений на сайт при отсутствии нарушений.

Связь с сервером в интернете осуществляется по проводной линии связи Ethernet.

- Устройство изделия

  - Технические характеристики

- Питание, В,								=36-72;

- Потребляемая мощность, Вт, не более:

контроллер							8;

плата измерения (макс.)					4;

- Масса, кг, не более,							4;

- Размеры, мм,								300х300х100;

- Индикация наличия питания +24В и +5В				есть;

- Количество плат измерения, шт.,					2;

- Количество контролируемых линий на одной

плате измерения, шт.,	16;

- Индикация состояния контролируемых линий

на плате измерения	есть;

- Фиксируемые повреждения линии:

обрыв (с определением места повреждения)			есть;

короткое замыкание *						есть;

наличие постороннего напряжения *				есть;

- Точность определения места повреждения, %, (не хуже)		3;

- Максимальное количество плат измерения **, шт.,			16;

- Максимальное количество контролируемых линий, шт.,		256;

- Возможность дистанционного доступа для контроля,

управления или изменения программного обеспечения

(VNC-Viewer)			есть;

- Оконечный конденсатор на линию максимальной длины		450 нФ х 250В ;

- Сопротивление контролируемой линии, кОм, не более		2;

- Диапазон рабочих температур, С,					+5 до+45.

Примечание.

*  Без определения места повреждения.

**  В зависимости от количества контролируемых линий Сигнализатор может быть доукомплектован блоками расширения различной конструкции с соответствующим количеством плат измерения.

## Конструкция

Сигнализатор ТАС-32Е(Ethernet) выполнен в металлическом корпусе с открывающейся  дверцей. Внутри корпуса расположены:

- плата контроллера;

- плата измерения – одна или две – на 16 или 32 контролируемых линий;

- блоки питания +5В и +24В, гальванически развязанные от питающей сети.

Внешний вид сигнализатора с двумя платами измерения приведен  в  Приложении 1.

На плате контроллера  размещаются:

- микроконтроллер с держателем для micro-SD карточки с программным обеспечением;

- графический  индикатор OLED;

- клеммы для подключения источника питания, блоков питания, +24В, +5В;

- разъемы для подключения плат измерения посредством плоского кабеля.

На плате измерения размещены:

- микропроцессор;

- коммутаторы аналоговых сигналов:

- светодиоды индикации состояния контролируемых линий;

- переключатель кодировки адреса платы;

- клеммы подключения контролируемых линий;

- разъём для подключения к плате контроллера;

- самовосстанавливающиеся предохранители на каждой контролируемой паре линии;

- защитные диоды на каждой контролируемой паре линий.

3. Работа изделия

3.1. Плата измерения Сигнализатора  для каждой контролируемой линии измеряет постоянную времени  разряда ёмкости разомкнутой телефонной линии, сравнивает с расчетным значением и вычисляет   процент отношения измеренной величины к заданной. Алгоритмом измерения обеспечивается высокая степень фильтрации помех, надёжная фиксация факта обрыва контролируемой линии, короткого замыкания. Для защиты от постороннего напряжения на контролируемых линиях на плате измерения установлены самовосстанавливающиеся предохранители и защитные диоды.

Индикация на плате:

- зеленым цветом – исправное состояние линии с подключенным оконечным конденсатором;

- красным цветом - обрыв линии;

- выключенным - не подключенные линии.

3.2. Микроконтроллер на плате контроллера:

- периодически последовательно опрашивает  по RS485 интерфейсу все подключённые платы измерения и запоминает процент целостности контролируемых линий;

- сравнивает полученные данные с предыдущими показаниями;

- отправляет тревожное сообщение на сайт, если процент становится меньше 100% или отличается от предыдущих показаний;

- отправляет регулярные (с периодом 3-5 мин.) сообщения на сайт, если процент не изменялся;

- выводит на индикатор OLED результат опроса.

3.3. После включения питания и внутреннего цикла подготовки (около 30 сек.), микроконтроллер начинает опрос плат измерения и на индикатор OLED выводится следующая картинка:

3.4. По умолчанию, Сигнализатор ТАС-32Е(Ethernet) использует сервер http://monitor.vega-t.com Для доступа к информации на сайте, необходимо подать заявку в компанию–изготовитель и получить регистрационную информацию: имя пользователя, пароль, адрес Сигнализатора. Техническая и организационная поддержка осуществляется сотрудниками компании–изготовителя.

4. Маркировка, пломбирование и упаковка

4.1.  Вид изнутри Сигнализатора ТАС-32Е(Ethernet)  приведен в Приложении 1.

4.2. Вверху справа на корпусе закреплена бирка с указанием предприятия-изготовителя, заводского номера и даты выпуска изделия.

4.4. Изделие не пломбируется. Передняя крышки фиксируются с помощью механического замка.

4.5. Изделие упаковывается в картонную упаковку. Эксплуатационная документация находится внутри упаковки.

5. Текущий ремонт

5.1. Сигнализатор ТАС-32Е(Ethernet)  , является сложным электронным устройством. Ремонт выполняется исключительно предприятием-изготовителем.

5.2. В условиях эксплуатации рекомендуется проверять только надежность соединений в клеммных колодках.

5.3. Меры безопасности

!!!ВНИМАНИЕ!!!  ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ИЗДЕЛИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ С ВКЛЮЧЕННЫМ ПИТАНИЕМ!

6. Хранение и транспортирование

6.1. Изделие должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя в закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не более 70% и температуре от 10 до 30°С.

6.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ, ПОДВЕРГАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПРИ ПОГРУЗОЧНО–РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Общие указания и меры безопасности

1.1. В Сигнализаторе ТАС-32Е(Ethernet) используется высокое  напряжение, опасное для жизни.

1.2. Монтаж, наладка, испытание и дальнейшая эксплуатация изделий должны проводиться техническим персоналом, изучившим данную инструкцию.

1.3. К работам по монтажу, наладке и эксплуатации пульта должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжении до 1000V.

2. Монтаж

2.1. Механический монтаж Сигнализатор ТАС-32Е(Ethernet) следует выполнять в следующей

последовательности:

- разметить и просверлить на монтируемой поверхности 4 крепежных отверстия диаметром 6-8 мм ;

- установить в отверстиях 4 дюбеля;

- закрепить корпус соответствующими шурупами.

2.2. Электрический монтаж

- Подключить Сигнализатор ТАС-32Е(Ethernet)  к сети =36-72В.

- Подключить провода контролируемых линий к клеммам платы измерения.

- Подключить к соответствующему входу микроконтроллера кабель сети Ethernet.

Примечание: Кабели и провода заводится через сальники, расположенные в нижней части корпуса.

2.3. Требования к параметрам контролируемой линии.

- Сопротивление изоляции между проводами, кОм, не менее,				150.

- Сопротивление изоляции между каждым проводом и землёй, кОм, не менее,	150.

- Величина постороннего напряжения между проводами, а также

между каждым проводом и землёй, В, не более,					10.

III. ПАСПОРТ

- Основные сведения

Назначение изделия

Сигнализатор ТАС-32Е(Ethernet) предназначен для контроля целостности телефонных кабелей и выдачи информации об авариях в интернет на сайт, адрес которого определяется на этапе ввода в эксплуатацию.

Сигнализатор ТАС-32Е(Ethernet) контролирует целостность  до 256 (16х16)  двухпроводных линий (шлейфов) длиной от 100 до 10000 м с подключенными на концах линий оконечными (образцовыми) конденсаторами.

Отображает на индикаторе:

- Результат опроса плат измерения.

- Факт передачи информации в интернет на сайт.

Передает:

- Тревожное сообщение на сайт в случае нарушения целостности контролируемых линий.

- Отправка регулярных (с периодом 3-5 мин.) сообщений на сайт при отсутствии нарушений.

Связь с сервером в интернете осуществляется по проводной линии связи Ethernet.

  - Основные технические данные:

- Питание, В,								=36-72;

- Потребляемая мощность, Вт, не более:

контроллер							8;

плата измерения (макс.)					4;

- Масса, кг, не более,							4;

- Размеры, мм,								300х300х100;

- Индикация наличия питания +24В и +5В				есть;

- Количество плат измерения, шт.,					2;

- Количество контролируемых линий на одной

плате измерения, шт.,	16;

- Индикация состояния контролируемых линий

на плате измерения	есть;

- Фиксируемые повреждения линии:

обрыв (с определением места повреждения)			есть;

короткое замыкание *						есть;

наличие постороннего напряжения *				есть;

- Точность определения места повреждения, %, (не хуже)		3;

- Максимальное количество плат измерения **, шт.,			16;

- Максимальное количество контролируемых линий, шт.,		256;

- Возможность дистанционного доступа для контроля,

управления или изменения программного обеспечения

(VNC-Viewer)			есть;

- Оконечный конденсатор на линию максимальной длины		450 нФ х 250В ;

- Сопротивление контролируемой линии, кОм, не более		2;

- Диапазон рабочих температур, С,					+5 до+45.

Примечание.

*  Без определения места повреждения.

**  В зависимости от количества контролируемых линий Сигнализатор может быть доукомплектован блоками расширения различной конструкции с соответствующим количеством плат измерения.

- Комплектность:

- Сигнализатор ТАС32Е(Ethernet);

- Оконечные конденсаторы – по количеству контролируемых линий. Номинал конденсаторов определяется на этапе согласования заказа.

- Руководство по эксплуатации.

Приложение 1

1. Внешний вид Сигнализатора ТАС-32Е(Ethernet)

Гарантийный талон

1. Сроки службы и гарантии производителя

1.1. Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям  действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

1.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес потребителя.

1.3. Изготовитель берёт на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение всего гарантийного срока.

1.4. Изготовитель берет на себя обязательства по послегарантийному ремонту изделия в течение 5 лет с момента выпуска изделия.

1.5. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при наличии внешних механических повреждений;

- при наличии изменений в конструкции;

- при наличии следов самостоятельного ремонта;

- в результате несоблюдения условий транспортирования и хранения;

- в результате неправильной эксплуатации – см. п. 2.3. Руководства по эксплуатации.

1.6. Производитель может вносить изменения в схему и конструкцию изделия, не ухудшающие его качество и потребительские свойства.

1.7. Вопросы, связанные с возвратом и заменой изделия, решаются с организацией-продавцом.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «ВЕГА-Т», 73000, г. Херсон, ул. Торговая (21 января), 37, оф. 213.

тел./факс: (0552) 41-08-03, е-mail: office@vega-t.com

Номер  __________________      	Дата продажи ______________

Дата выпуска _____________	             Продавец   ________________